赣榆区公共资源交易中心询价通知书

项目编号：      GZC2018X096

项目名称：连云港市赣榆粮食购销总公司粮油质量检测中心检验设备询价采购

采购单位：连云港市赣榆粮食购销总公司粮油质量  检测中心

集中采购机构：赣榆区公共资源交易中心

2018年5月10日

目录

- 询价公告·················第3页

- 项目需求·················第6页

- 报价文件格式···············第39页

- 参考合同·················第41页

- 其他材料·················第42页

一、询价公告

赣榆区公共资源交易中心受采购单位的委托，对其所需连云港市赣榆粮食购销总公司粮油质量检测中心检验设备进行询价采购，欢迎合格的供应商前来参加。

（一）项目名称：连云港市赣榆粮食购销总公司粮油质量检测中心检验设备项目询价采购

（二）项目编号：GZC2018X096

（三）项目概况及规格要求（详见询价文件）

采购物品：十分之一电子天平4个，百分之一电子天平4个，取样抽检照相器材1个，打印机3个，电脑5台，碾米机（出白机）2个，精米机4个，谷物电子容重器4个等以及辅助器材。（具体参照设备清单）

预算资金：1703730元

（四）供应商资格要求：（资格要求原件已在连云港政府采购网备案并审核通过的投标时不需再提交原件）

参加报价的供应商应当符合《中华人民共和国政府采购法》二十二条的规定，并提供下列材料。

1.具有合法的营业执照(或三证合一材料，营业范围在本次投标范围内)（报名请提供授权委托书原件含法人（或负责人）身份证正反面复印件、受托人身份证正反面复印件、原件）。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

4.参加政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明。

5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

6.本次确认投标供应商必须提交投标报名表。

其他说明：1.本次采购不接受联合体投标。

2.关于修改技术参数详见招标文件（文件在采购更正公告里载）。

（五）询价相关事项：

1、询价通知书获取时间及方式：2018年05月11日起供应商登录连云港政府采购网【供应商登记】注册成功后免费下载。

2、参加本次询价的供应商请于2018年05月15日16点00分前按项目缴纳投标保证金，保证金：34000元。投标保证金必须从投标人基本帐户以转帐、网银支付或电汇方式（请注明投标项目，不接受其他交款方式）。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

保证金的收取：投标商提供银行汇款单据复印件，到公共资源交易中心财务室（723室），盖章签字确认。

户名：连云港市赣榆区公共资源交易中心

账号：320721 0011  0100  0030  3539

开户行：江苏赣榆农村商业银行股份有限公司营业部

（开户行行号：3143 0710 0104）

3、投标单位必须于2018年5月15日16点00分前按规定缴清，采购中心有权拒收不按规定缴纳投标保证金的投标文件并按无效投标处理。

4、中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金；

保证金退付：将财务盖章签字的银行汇款单据交于公共资源交易中心交易见证科经办人签字后，统一报至财务退付。 （未按时办理投标保证金退还手续的后果自负）

5、采购机构单位地址：赣榆区公共资源交易中心521室(青口镇黄海东路297号)

6、询价开始时间：2018年5月16日15:00

7、询价活动地点：赣榆区公共资源交易中心419室

采购联系人：卢建东                        联系电话：15961395601

采购机构联系人：王先生    孙先生             联系电话：0518-86221678

8、报价文件递交方式：一份标书并且密封。

赣榆区公共资源交易中心

2018年5月4日

附件：

| 投 标 报 名 表 日期: 2018年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 连云港市赣榆粮食购销总公司粮油质量检测中心检验设备询价采购 |  |  |
| 所投项目编号 | GZC2018X096 |  |  |
| 投标单位名称 |  | 邮 编 |  |
| 投标单位地址 |  | 电话 |  |
| 投标单位联系人 |  | 手机（重要） |  |
| 接受标书电邮 |  | 经办人 |  |
| 报名截止时间 | 2018年5月15日16:00 |  |  |
| 备注：标注所投标段 单位盖章: |  |  |  |

备注：投标人必须在2018年5月15日16:00分之前递交本“投标报名表” 到项目联系人处。如果投标人未能按时递交本表，采购中心将保留拒绝其投标的权利,同时可能导致不能及时得到相关修改澄清等信息，后果自负。

二、项目需求

项目编号：______

| 序号 | 产品名称 | 采购人提出的 参考品牌、规格型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 详见清单 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 详见清单 |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

报价单位名称（盖章）_____________________         联系人_____________________          电 话_____________________

注：1、项目总预算价_____________ 元，投标报价高于总预算价无效。

2、询价文件中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），投标人标书内必须作出满足或者优于原要求和条件的证明，否则投标无效。

附件：技术参数清单

连云港市赣榆粮食购销总公司粮油质量监测中心        检验仪器设备清单

采购预算：1703730元（投标商报价高于预算金额的为无效投标）

| 序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 十分之一电子天平 | MP6001 | 上海恒平 | 4 |
| 2 | 百分之一电子天平 | MP2002 | 上海恒平 | 4 |
| 3 | 万分之一电子天平 | ME204E | 梅特勒 托利多 | 1 |
| 4 | 电热鼓风干燥箱 | 101-2AB | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 1 |
| 5 | 恒温水浴锅 | DK-98-II-A | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 1 |
| 6 | 电加热板 | BD-1 | 常州国华 | 1 |
| 7 | 超声波清洗机 | KQ-50E | 昆山舒美 | 1 |
| 8 | 电冰箱 | 200L左右 | 青岛海尔 | 1 |
| 9 | ph计 | PHS_3C | 上海雷兹 | 1 |
| 10 | 旋转蒸发仪 | re-52 | 上海亚荣 | 1 |
| 11 | 均质机 | FS-2 | 常州国华 | 1 |
| 12 | 净气型储药柜 | HY-816 | 贝福特 | 1 |
| 13 | 谷物选筛 | JJSG22X12 | 上海嘉定粮油仪器公司 | 2 |
| 14 | 小型粉碎磨 | FSD-100A | 伯利恒 | 2 |
| 15 | 粉碎磨-保水磨 | JFSD-70 | 上海嘉定粮油仪器公司 | 1 |
| 16 | 锤式旋风磨 | BLH-560K | 伯利恒 | 1 |
| 17 | 实验磨粉机 | BLH-1700 | 伯利恒 | 1 |
| 18 | 谷物电子容重器 | GHCS-1000A | 上海东方衡器厂 | 4 |
| 19 | 小麦硬度指数仪 | BLH-1100 | 伯利恒 | 1 |
| 20 | 格槽式分样器 | HGT-II | 山东盛泰 | 2 |
| 21 | 砻谷机（出糙机） | TS-10G | 山东盛泰 | 4 |
| 22 | 碾米机（出白机） | BLH-3120 | 伯利恒 | 2 |
| 23 | 精米机 | BLH-3500 | 浙江伯利恒 | 4 |
| 24 | 蛋白质测定仪 | K9860 | 济南海能 | 1 |
| 25 | 粗脂肪测定仪 | SOX 406 | 济南海能 | 1 |
| 26 | 面筋指数测定仪 | BLH-1320 | 浙江伯利恒 | 1 |
|  | 面筋烘干仪 |  |  |  |
| 27 | 降落数值测定仪 | BLH-1400P | 伯利恒 | 1 |
| 28 | 全自动粉质仪 | BLH-1550 | 伯利恒 | 1 |
| 29 | 旋涡混匀器 | MX-S | 北京大龙 | 1 |
| 30 | 液体比重天平 | pz-b-5 | 上海精科 | 1 |
| 31 | 阿贝折光仪 | WZB | 上海精科 | 1 |
| 32 | 罗维朋比色计 | WLS-2 | 上海仪电 | 1 |
| 33 | 烟点测定仪 | HLY-III | 杭州大吉 | 1 |
| 34 | 超纯水机 | UPH-I-10T | 优普 | 1 |
| 35 | 蒸锅 | WFS3018Q | 美的 | 1 |
| 36 | 恒温恒湿培养箱 | HWS-150B | 天津市泰斯特仪器有限公司 | 1 |
| 37 | 原子荧光分光光度计 | AFS-8510 | 北京海光 | 1 |
| 38 | 原子吸收分光光度计 | A3AFG | 北京普析通用公司 | 1 |
| 39 | 微波消解仪(含赶酸器） | JUPITER-B | 上海新仪微波科技仪器公司 | 1 |
| 40 | 气相色谱仪 | GC9790PLUS | 浙江福立 | 1 |
| 41 | 氢气发生器 | H300 | 上海全浦 | 1 |
| 42 | 空气压缩机 | GM-1.0A | 天津津滕 | 1 |
| 43 | 氮吹仪 | QF-3800A | 天津旗美 | 1 |
| 44 | 稻米外观品质检测仪 | JMWT12 | 北京东方孚德 | 1 |
| 45 | 润麦器 | BLH-1780 | 浙江伯利恒 | 1 |
| 46 | 脂肪酸值测定仪 | BLH-8080 | 浙江伯利恒仪器设备有限公司 | 1 |
| 47 | 密度计 | XY6002CM | 常州幸运天平 | 1 |
| 48 | 真空抽滤泵 | SHZ-III | 上海亚荣 | 1 |
| 49 | 直链淀粉速测仪 | CNS-2100B | 浙江伯利恒仪器设备有限公司 | 1 |
| 50 | 真菌毒素快速测定仪 | HMG001 | 华安麦科 | 1 |
| 51 | 重金属快速测定仪 | EDX3200S PLUS-C | 天瑞 | 1 |
| 52 | 电脑水分测定仪 | LDS-1H | 上海绿洲 | 4 |
| 53 | 取样抽检照相器材 | 佳能（Canon）EOS 5D Mark IV 单反套机（EF 24-105mm f/4L IS II USM） 全画幅 3040万像素 61点对焦 | 佳能 | 1 |
| 54 | 滤镜 | canon77mm滤镜 | 佳能 | 1 |
| 55 | 打印机 | 惠普126A激光三合一一体机：打印，复印，扫描 | 惠普 | 3 |
| 56 | 电脑 | 戴尔3268配置：i5-7400/8G/1000G/2G/20寸显示器 55打印机 | 戴尔 | 5 |

产品技术参数及设备清单

- 十分之一电子天平

功能

四级防震，称量速度可调

全量程范围去皮

自动零位跟踪可调

自动校准

自动故障诊断

超强过载保护

计件、百分比称重功能

克、盎司、克拉等单位转换

主要参数

| 称量范围(g) | 600 |
| --- | --- |
| 可读性(g) | 0.1 |
| 重复性(≤g) | ±0.1 |
| 线性(≤g) | ±0.2 |

2、百分之一电子天平

功能

四级防震，称量速度可调

全量程范围去皮

自动零位跟踪可调

自动校准

自动故障诊断

超强过载保护

计件、百分比称重功能

克、盎司、克拉等单位转换

主要参数

| 称量范围(g) | 200 |
| --- | --- |
| 可读性(g) | 0.01 |
| 重复性(≤g) | ±0.01 |
| 线性(≤g) | ±0.02 |

3、万分之一电子天平

1. 可读性：0.1mg

2. 最大称量值：220g

3. 稳定时间：2s

4. 线性误差：0.0002g

5. 重复性误差：0.0001g

6. 灵敏度温度漂移：3 ppm /°C

7. 采用全新电子线路、配备高速CPU及专用芯片，快速获得准确称量结果。

8. 多级数字滤波和补偿技术，优化天平在不同称量条件下的称量性能。

9. 动态温度补偿，实时修正环境温度波动对称量结果的影响。

10. 节能设计，耗电量最大降低50%，待机能耗1W。

11. 标配五面玻璃防风罩及防静电底板设计，有效避免静电对称量结果的影响。

12. 清晰明亮的超大数字背光显示屏

13. 前置水平调节脚和水平指示器

14. 动态图形显示，直接显示天平已使用的称量范围。

15. 1/10d可读性缩位功能，快速获得稳定称量结果。

16. 下称钩设计，满足客户特殊应用需求。

17. 功能键可直接进入称量应用程序列表，方便用户进行应用程序的调用。

18. 丰富的内置应用程序：配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量。

19. 称量值检索功能，自动存储最近一次的称量结果，方便查看。

20. 内置RS232通讯接口，方便连接打印机和电脑等外围设备、可将称量结果接传输至Excel等开放式应用程序

4、电热鼓风干燥箱

方式：侧风道强制对流

使用温度范围：RT+10～ 250℃

温度分辨率：0.1℃

温度波动度：±1℃

温度分布精度：±2.5%

内装：不锈钢板

外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装

断热材：硅酸铝纤维

加热器：不锈钢加热管

额定功率：2.0kw

排气口：内径28mm*2，后部；顶置测试孔

定时器：0～9999分钟（带定时等待功能）

运行功能：定值运行、定时运行、自 动停止

安全装置：过升报警

内尺寸（宽*深*高mm）：550*450*550

内容积：136L

隔板层数：17层

隔板：2件

隔板架：4件

5、恒温水浴锅

1. 浴槽体积大于12升，双列6孔

2. 温控范围：室温-100°

3. 内胆材质为不锈钢，外壳材质为冷轧钢板表面做耐药品涂装

4. 温度显示方式：实时温度，设定温度

5. PID控温方式，温度分辨率0.1°，温度波动±0.5°

6. 定时器：0-999分钟

7. 可以实现定时运行、定值运行、自动停止功能

8. 附件功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆

9. 配置清单：恒温水浴锅标准配置一套

6、电热板

1、电源：220V 50HZ
2、加热功率：600W
3、工作面积：0.03m^2
4、控温范围：室温-250℃
5、外形尺寸mm：200×150×100

7、超声波清洗器

1.仪器尺寸：208×192×210（mm）

2.槽内尺寸：150×140×100（mm）

3.容 量：≥2（L）

4.超声频率：40（KHZ）

5.超声功率：50（W）

6.加热功率：100（W）

7.温度可调：0-80℃

8.时间可调：1-20（MIN）

8、电冰箱

1.产品类别：双开门

2.总容积≥180L

3.控制方式：机械式

4.能效等级：2级

5.特性：低温补偿

9、pH计

1.电源电压 ：220v-50hz

2.校准点 ：2点

3.温度补偿方式 ：手动温度补偿功能

4.温度补偿范围 ：0-60℃

5.mv精度 ：1mv

6.ph精度 ：0.01PH

7.测量范围 ：-1999-1999mv

8.测量范围 ：0.00-14.00PH

10、旋转蒸发仪

1.主机:交流电机（无调速功能）；升降：手轮丝肛升降0-150毫米

2.温度：自动控制室温-99度，数字显示

3.加热锅:不锈钢特氟隆复合锅

4.电压：-220V/50HZ

5.总功率:830W

6.冷却器:立式，夹层有加冰容器，附加料管

11、均质机

1. 电机转速：22000转/分

2. 匀浆刀1：8000-18000转/分

3. 匀浆刀2：8000-20000转/分

4.连续工作5分钟

5.功率：185W

6.外形尺寸：300×250×400mm3

7.整机重量：10Kg

8.电源电压：220V+10%

9.环境温度：-10－45℃

12、净气型储药柜

1.容积：550L    
2.外部尺寸：2000×800×550mm 
3.材质：镀锌钢板（防腐蚀涂层）
4.空气处理量：≥220 m³/h  (过滤器吸附效率最佳需要空气处理量在90～100 m³/h）
5.风机，使用寿命≥60000小时（约6年），无火花静电
6.能耗低，功率：≤47w
8.电压/频率 220～242/50～60v /Hz ，额定电流  ≤0.25A
9.使用环境温度：-30°C～70°C
10.双门带隔断柜室，用于将非兼容化学品分类放置
11.门：可视，便于观察柜体内部情况
12.标配八块可调防腐涂层层板，抗酸碱，层板载重≥50Kg
13.入风口底部有过滤网，对一些大灰尘等颗粒物有良好的过滤效果
14.活性炭选用优质高效活性炭，按照颗粒大小选择排列分布，遵循ASTM标准。
15.风扇调速功能可视柜内储藏试剂状况进行快慢调速，有效延长风机及过滤器使用寿命
16.选配无人值守功能方便自定义开关机时间
17.安装、拆卸简便，无外接管道，不需施工，可放置在实验室任何所需场所，方便使用
18.有效过滤柜内及实验室空气环境，减少有毒有害气体对人体的危害，不损失空调新风

13、谷物选筛

1.层数：12层

2.外径：Φ220mm

3.高度：50mm

4.孔径( mm )Φ 1.0 、1.2 、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、12、1.7×20

14、小型粉碎机

1.最大粉碎量：≤50g

2.粉碎时间：≤2min

3.转子直径：100mm

4.电机转速：1400r/min

5.筛皮孔径：1、1.5、2mm

6.电机功率：180W

7.工作电源：AC220V 50HZ

15、保水磨

1、主要用途要求：粉碎测定水分用的样品
2、主要技术规格及要求
2.1、磨盘式，磨碎试样水分没有明显损失；
2.2、粉碎速度：粉碎50g小麦样品≤15s；
2.3、工作噪音：＜70dB；
2.4、粉碎细度：粉碎样品100%全通过1.7mm孔径筛，留存在1.0mm孔径筛上物＜10%，＞50%通过0.5mm孔径筛
2.5、盘间距离可以调节：6个档位
2.6、磨盘直径：75mm
2.7、样品杯容量：250mL
2.8、符合AACC No.55-30标准手册
2.9、标准附件、配套设备专用工具和消耗品
3、仪器配置要求
3.1实验磨主机
3.2水份专用齿盘
3.3塑料漏斗
3.4带盖子的卸料斗
3.5清洁用毛刷
3.6操作手册

16、锤式旋风磨

性能特点

1.采用高速磨锤击，样品成粉末，并随高速气流通过不锈钢筛板进入不锈钢集成器制成所需均匀样品；

2.箱体内具有先进的吸隔音材料，噪声低；

3.电机内置设有温控保护电路，一旦电机超过设定温度，会自动停机；

4.样品粉碎时具有高速气流自动清理磨膛功能，不需在样品粉碎时停工进行人工清理；

5.不规则形状的大颗粒样品（如大颗粒玉米）等，进接喂料粉碎；

6.锤击粉碎过程中的高速气流，会引起样品中水份的丢失，由于温控限制，腔内温度保持在常温，新型旋风磨可尽量减少水分损失，一般含水份10-20%的样品，在粉碎过程中会丢失2-5%的水份。

7.液晶触控操作，界面整洁，操作容易。可设置温控、粉碎时间、主电机转速、下料速度。

技术参数

1.电源电压 ：AC220±10V  50Hz

2.电机输出功率：800W

3.工作室直径：110mm

★4.磨锤转速：16800r/min——23800r/min（可调）

5.机器腔内自带温控装置

6．可连续粉碎40-60份样品，腔内温度一般不超过48℃

7.下料速度：1-9档可调

8.筛板孔径：孔径大小为0.5   0.8   1.5mm（高硬度不锈钢片0.8厚度） 筛网更换方便和耐用

★9. 5寸液晶触摸界面

10.外形尺寸530*560*640 mm

17、实验磨粉机

1.研磨速度：≤50-100g/min

2.出粉率：60%～75%

3.灰分：≤0.7%（干基）

4.回收率：≥98%

5.电机功率：370W

6.磨辊技术参数

磨辊外形：Φ70mm×30mm

磨辊齿数：第一磨辊：110齿

第二磨辊：220齿

第三磨辊：330齿

第四磨辊：360齿

7.磨辊间隙

第一磨辊与第二磨辊齿间间隙：0.75mm

第二磨辊与第三磨辊齿间间隙：0.04mm

第三磨辊与第四磨辊齿间间隙：0.03mm

8.外形尺寸670*550*730 mm

18、谷物电子容重器

1、最大工作称量：5000±2g
2、最小工作称量：1g
3、分辨率：1g
4、1、容重筒容积：1000±1.5ml
5、工作电压：220V
6、功    率：10W
7、工作环境要求
8、环境温度：5-40℃
9、相对湿度：＜90%RH

10、料斗直径30/40 mm，适用于小麦、玉米等大小颗粒粮食

19、小麦硬度测定仪

1、测定准确性：与小麦硬度指数标准样品，标称值的误差≤|1.5|

2、测定变异系数（CV）：不大于2.4%

3、额定产量：25g/批次
4、工作电压：220 V
5、工作电流：2.5 A
6、转子直径：Φ100 mm；
7、频   率：50 Hz
8、环境温度：5-45 ℃
9、相对湿度：≤ 90 %

10、电源电压与频率：AC 220（1±10%）V，50(1±2%)Hz

20、格槽式分样器

1.最大分量:2000g

2.分样格数16格

3.分样误差:小颗粒<0.6%; 大颗粒<2%

4、制造材料：不锈钢

21、砻谷机（出糙机）

1、机壳外形尺寸：208×140×207mm

2、电机电压：220V；功率150W；转速5500r/min

3、胶辊规格：40×45mm

4、轴承型号18(四件)25(一件)

5、本机重量：3.5kg

22、碾米机（出白机）

- 试样质量：粳糙米：约20g/60s

籼糙米：约20g/40s

2.除糠孔径：1.5mm

3.整精密率重复极差：≤1.5%

4.工作电源：AC220V，50Hz

5.工作时间：约30S

6.	电机功率：60W

23、精米机

技术参数一、精米机主机：

1．试验用量：150-180g

2．脱壳率：≥99%以上

3．精米破碎率：粳谷≤5%、籼谷≤10%

4．时间设定：数字式

5．工作电源：AC220V±10%，50Hz

6．功率：850W

二、出米率测定仪：

1．最大衡量：500g

2．可读性：0.1g

3.重复性：±0.1g

4.精确度0.1g

5.天平尺寸：200*145mm

6.具备高速风机（降温）功能

24、蛋白质测定仪

1.1 主机基础要求

★1.1.1 采用国家标准的凯氏定氮方法：浓硫酸环境消解样品、碱性环境蒸汽蒸馏、硼酸吸收、指示剂滴定终点颜色判定法。

1.1.2 检测范围：0.1-200mg 氮；

1.1.3 回收率≥99.5%；

1.1.4 重复性误差：±0.5%；

1.1.5 滴定精度：2.0 μL/步

1.1.6 测定样品重量：固体≤5g   液体≤20ml；

1.1.7 操作系统：中文操作界面，内置5.6寸彩色触摸屏操作，实时监测和显示实验过程；

★1.1.8 自动化程度：参数设定后，仪器自动加酸、加碱、蒸馏、吸收、滴定、结果计算及打印，滴定杯和消化管排废与清洗一次性完成，无需手工参与。

★1.1.9仪器具备全自动校正功能，自动校正加注溶液量；溶液桶配置液位传感器，可自动监测溶液液位，缺液报警。

1.1.10 主机嵌入常规检测实验方法及参数，实验过程可直接调用；

1.1.11 数据存储量：1000套；

1.2 蒸馏部分

1.2.1 蒸馏结束前再次自动加碱，保证管路中氨残留部分自动回收；

1.2.2蒸馏时间：0—30min 连续可调；

1.2.3 蒸馏发生器具有温度保护开关、水位浮球等多重保护，超温报警

1.2.4 具备冷凝水流量检测,冷凝充分，保证回收率，低压断水停机保护；

★1.2.5防溅瓶采用耐碱液腐蚀的高分子复合塑料材质，非玻璃材质。1.3 滴定系统

1.3.1 直线电机微控滴定系统，；

1.3.2 外置滴定杯且具备观察窗，实验过程实时可见，滴定系统照明和颜色终点判定采用不同光源，减少外界光源的影响；

1.3.3 最小滴定体积：2.0μL；

1.3.4 变速度变体积滴定技术：减少测试时间，提高测试准确性；

1.3.5 其他安全保证

1.4外形尺寸455*391*730mm

2、石墨消解仪部分

2.1.消化能力：≤20个样品；
★2.2.加热方式：红外辐射加热及高纯石墨传导；
2.3.控温方式：PID 控温；嵌入式软件控温技术；
2.4.控温范围:室温+5℃～450℃（从室温到400℃≤25 分钟）；
2.5.升温计时方式：消解开始计时或达至设定温度计时两种可选；
2.6.显示系统：4.3寸彩色液晶显示；实时显示温度变化过程。
2.7.隔热方式：陶瓷及风道隔热；
2.8.控温精度：±1℃；
2.9.消化管：280mL；

★2.10.表面外壳需喷涂特氟龙涂层，防止消解过程中产生的酸气或酸液对仪器的腐蚀；
★2.11.自动检测加热单元工作故障并可判断出故障模块，便于维护；
2.12.具备过压、过流、过热、超温报警、故障自动报警；
2.13.具备导流槽结构，防止酸液腐蚀仪器；

2.14.加热模块整合了红外加热和电热管加热多项优点设计，能耗降低、立体环绕加热升温更加均匀；

2.15.整机无保温材料外露，环保安全，而且避免了酸液、酸气对保温材料的腐蚀影响保温效果；

2.16.石墨加热块采用气相沉积抗氧化处理，解决高温加热后掉粉、脱粒等缺陷，延长使用寿命。

3、排废气吸收系统

3.1.整机简易、轻便、结构紧凑，易操作；

3.2.密封盖采用卡扣式设计，可以自由拆卸、清洗方便；

3.3.密封盖采用PFA注塑成型，耐强酸强碱腐蚀；

3.4.内部逆止阀设计，防止冷凝水逆流影响实验；

3.5.标配水射真空泵，清除消解实验过程中产生的酸气；

3.6.排气口快插接头式设计，可以同时满足与标配水射真空泵和S402废气吸收系统连接需要；

3.7.整机采用防腐材料制成；

3.8.滴盘设计，防止酸液滴落损伤实验人员。

4、仪器配置要求

4.1、全自动定氮仪主机1台；20位石墨消解仪1台；排废系统1台。

4.2、随机标配280ml消化管20支；消化管架1个

4.3、冷水机一台及连接管线

25、粗脂肪测定仪

1.1测定范围：0-100%

★1.2自动控温全密封金属浴加热方式
1.3控温范围：室温+5℃～280℃；

1.4溶剂回收率：≥80%；
1.5测定样品重量：0.5g～15g(常量2g~5g)；
1.6处理能力：6个/批；
1.7测试时间：比传统方法缩短20-80%；

1.8同步显示设定温度，实际温度，设定时间和加热计时；

★1.9内置专业的PID控温系统，控温精度：±1℃；

1.10采用4.3寸液晶显示屏，微电脑控制系统；

1.11操作时可以根据试剂沸点和自然温度的不同而选择最佳温度；

1.12整机采用表面氧化处理防腐蚀技术，有效避免环境对机器的影响；

1.13空气层隔热，保持机体外壳常温，具有隔热和保温双重作用；

★1.14具有过温报警及定时提醒功能，声、光、屏幕显示文字提示三重报警系统；

1.15直线轴承传导技术的升降连接，升降操作方便灵活；

1.16仪器结构采用水电分离设计，提高整机安全性；

2.应用要求：可测定食品、饲料、药品、土壤、污泥、聚合物、纤维制品、石化产品、清洁剂、橡胶、塑料等物质中的可溶性有机化合物。也可以快速的从固体混合物或半固体物质中分离一种或一类物质。

2.1快速安全地测定食品、饲料、谷物、种子中的脂肪；

2.2可萃取土壤中的半挥发性有机化合物，杀虫剂、除草剂等；

2.3可萃取废水、污泥中油脂；

2.4可萃取塑料中的增塑剂，纸张、纸版中的松香，皮革中的油脂等；

2.5可为气相、液相色谱法作固态样品的消解预处理。

3.外形尺寸650*320*715mm

26、面筋指数测定仪

一、面筋洗涤仪技术参数:

1.洗涤面粉量：10.00±0.1g

2.搅拌器转速：120r/min

3.细洗涤网规格: GFIW0.08/0.045(平纹）200目/寸

4.粗洗涤网规格: GFIW0.630/0.315(平纹）26目 /寸

5.洗杯内径: 54 mm

6.洗涤试样量: 10g （每个洗杯）

7.洗涤液流量: 50～54 ml/min

8.和面时间: 0～1 min( 可调）

9.洗涤时间: 1～5 min( 可调）

10.工作电压: AC220V 50HZ

11.外形尺寸250*300*390 mm

二、面筋指数仪技术参数:

1.电机转速：6000r/min

2.筛盒孔板：φ0.5×1.25mm

3.工作时间：1min

4.电机功率：25W

5.工作电压：AC220V 50HZ

6.外形尺寸：220*270*200 mm

三、面筋烘干仪技术参数:

1.工作温度：180-200℃

2.相对湿度：＜90%

3.额定功率：650W

4.工作电源：AC220V   50Hz

5.外形尺寸：240*230*80 mm

27、降落数值测定仪

1.搅拌杆重量：25±0.05g

2.粘度管尺寸：内经φ21±0.02mm

外经φ23.8±0.25mm

内壁高220±0.3mm

3.加热器功率：600W

4.测量误差：＜5％

5.工作电源：AC220V，50Hz

6.重复性：两测定结果之差不得超过平均值的10%

7.外形尺寸：420*290*308 mm

8.产品通过国家粮食局标准质量中心认证 (需提供加盖国家粮食局标准质量中心印章的国家标准适用性验证评审意见的复印件)；

28、全自动粉质仪
一、粉质仪专用自动加水装置

★1.采用最新加水系统，不受水压、气压影响，可做到精确加水；安装调试后，只需在电脑软件上输入加水量，即可完成加水工序

2.外形尺寸：352mm*237mm*315mm

3.电源电压：220±10V 50Hz、电机功率≤250W

4.放水速度：225ml/20S

5.储水最大容积：225ml

6.抽水泵容积： 25ml/次

二、电子式粉质仪

1.输出轴转速63±1r/min，快慢搅拌刀转速比为1：1.5

2.输出轴转速可调，需31.5rpm以适用不同的评价方法

3.采用扭矩传感器检测揉混过程，扭矩范围：1～10Nm，精度不低于0.5%

4.和面钵容量：300g

5.和面钵钵体以及和面钵刀采用优质不锈钢，传感器及和面钵有过载保护

6.揉混器具有安全保护功能

7.测定范围：0～1000粉质单位，单位转矩：（9.8±0.2）mN·m/FU

8.加水及操作过程全电脑提示，数据自动处理

9.可对比不同试验的粉质曲线

10.测试结果可以以数据格式导出，以便统计分析

11.可以按照国家标准方法、国际标准方法对粉质曲线进行评价

12.和面钵工作温度30±0.2℃

13.加水精度为0.2ml(300g揉混器)

14.产品出厂采用标准样品进行检测，稳定时间误差在标准值的15%的范围内

15.每年免费采用标准样品标定用户设备

16.适用于本仪器的品牌电脑一台、适用于本机的恒温水浴箱一台

17.外形尺寸830*540*420 mm

★18.产品通过国家粮食局标准质量中心认证(需提供加盖国家粮食局标准质量中心印章的国家标准适用性验证评审意见的复印件)；

29、旋涡混匀器

1.功率[W]：60

2.振荡方式：圆周

3.周转直径[mm]：4

4.电机输入功率[W]：58

5.电机输出功率[W]：10

6.允许连续运转时间：100%

7.速度范围[rpm]：	0-2500

8.转速显示：刻度

9.运行方式：连续运转/点动

30、液体比重天平

1.测定液体的最大相对密度：2.000

2.相对密度标准：以20℃纯水的相对密度为1.000

3.测锥体积：5cm3

4.净重：1.5Kg

31、阿贝折光仪

1、折射率：ND 1.3000-1.7000

2、糖溶液质量分散(Brix) ：0-95%

3、准确度±0.0002

32、罗维朋比色计
1、测量范围：红色 R0.1～R79.9、黄色 Y0.1～Y79.9、蓝色 B0.1～B49.9、中性灰色  N0.1～N3.9

2、最小读数：0.1 罗维朋单位

3、附件：10mm        25.4mm      133.4mm（比色皿光程）

4、白板漫反射率：>80%

33、烟点测定仪

1.双试验误差≤2℃
2.结果输出方式：目视温度计和数字显示
3.电源：交流（220±22）V，50Hz
4.工作环境：温度（0～40）℃，相对湿度≤80%RH

34、超纯水器

一、主机参数

1.1进水水源：城市自来水，TDS≤500ppm 水压0.10～0.4MPa,水温5～45℃

1.2制水量：10L/小时

1.3取水流速： RO纯水出水流速1.5～2.0L/分钟，

UP超纯水出水流速1.0～1.5L/分钟（水箱储水时）

1.4、RO出水水质：≤进水电导率*2% ,一般情况下2-10μS/cm，优于单蒸水,符合国标GB6682-2008纯水标准

1.5、UP出水水质：18 .2MΩ.cm，优于三蒸水,符合国标GB/T 6682-2008超纯水，重金属离子＜0.1ppb 总有机碳（TOC）<20ppb,微颗粒物<1个/ml,微生物〈1cfu/ml

1.6 主机尺寸：380×490×625    重量：35Kg

1.7 电功率：30-100W

二、仪器配置参数：

★2.1加强型预处理：含高分子PP纤维滤芯、KDF复合滤芯，ULU阻垢滤芯（含“超纯水生产用的预处理检测装置”模块，多介质过滤装置、软化装置可有效改善源水水质，并有效降低水中钙镁离子含量；

★2.2 RO反渗透系统：系统开机自检，且具有RO膜自动冲洗功能，并具有“实验室纯水器RO 膜自动药剂清洗”装置， RO膜采用美国陶氏反渗透膜，对无机盐、有机物、胶体、细菌等杂质的去除率达90-99%，回收率≥75%，脱盐率≥99%；

★2.3超纯化系统：系统配置注塑型超纯化柱，超纯水系统主机（含：反渗透系统、美国陶氏聚酰胺复合膜、美国罗门哈斯纯化系统、PLC集成电路控制板），具有“实验室纯水器一体化超纯化柱”先进技术，超纯化系统经过特殊的设计，采用具极低化学溶出量的管路材料，以保证产出最佳品质的超纯水；使用寿命长，更换简单快捷，节省运行成本；

★2.4标配UP特性电路板，采用“超纯水机电气控制系统V1.0”软件系统技术，水机内部采用水路/电路、强电电分区设计，并且有独立的接地装置，互不影响，有效提高了设备的安全性能，方便维护；

★2.5 系统具有水箱缺水、满水停机功能及低水压自动停机保护功能，具有“实验室纯水器低水压和无水保护信号装置”技术。

2.6 配备15L压力水箱；

2.7 水质预处理器：注塑型预处理器；

2.8 配备0.22μm终端微滤（德国赛多利斯）。

三、仪器性能参数：

★3.1 MCU全自动控制，具有人机对话控制功能，薄膜式轻触开关控制，LCD真彩液晶显示；

3.2具有低水压报警、停水/停电/水箱满水自控保护功能；

3.3具定时、定量取水设定功能（水箱储水时）；

3.4 RO、UP水质在线监测/水温在线检测；

3.5具有历史数据查询功能（可查询历次取水时间、取水量、取水水质等）；

★3.6 RO反渗透柱自动冲洗设定；

3.7 UP超纯水系统内循环功能。

35、蒸钣锅

1.容积大小3L

2.产品功率605W

3.预约定时煮饭支持

4.控制方式微电脑控制

5.内胆材质黄晶蜂窝内胆

6.电源性能220V/50Hz

7.外形设计方形煲，防滑底座，内置电源插头

36、恒温恒湿培养箱

- 符合种子发芽试验、霉菌培养、醒发实验需求

- 内容体积大于等于150升

- 湿度范围45-90%，湿度控制精度±5%

- 温度范围0-65°，温度分辨略0.1度，控温精度0.5度

- SUS304镜面不锈钢工作室、平面反作用把手。

- 除霜功能，随时观测实验状况内置独立蒸汽加湿，湿度均匀。

- 风冷密闭压缩机，环保R404冷媒，喷液化霜功能，保证制冷稳定高效。

- 内置式滑轮，移动便捷。

- 大屏幕液晶控制器，中英文可选

- 程式编辑简易，便捷操作，定值运行，定时运行，自动停止

- 控制程序大于等于30段

- 定时范围：0-99H*30，具备定时等待功能

- 辅助菜单，实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。

- 断电保护，参数记忆，来电恢复。

- 压缩机过载保护

- 预约启动停止，断电保护，来电恢复。

- 回路自诊断，传感器故障报警，上下限过温报警

- 最大隔板层数9层

配置清单：恒温恒湿箱主机一台、隔板2层、隔板架4个、受控外接电源1个、过升防止器1台

37、原子荧光光谱仪

一、名称 ：原子荧光光度计

二、数量 ：1台

三、技术参数要求

1．适用于砷、汞等元素的痕量、超痕量分析

2.检测限（D.L.）：As、Pb、Se、Bi、Sn、Sb、Te<0.01µg/L，Ge<0.05µg/L，Zn<1.0µg/L，Hg、Cd<0.001µg/L

★3.相对标准偏差（RSD）<0.7%

4. 线性范围：大于三个数量级

5.相关系数> 0.999

6.可单元测定也可双元素同时测定．

7.原装进口间歇泵进样系统．

8.最小进样量小于3ul．

9.减小脉动动提高样品反应的稳定性．

10.通过夹流路控制样品切换，试剂不接触泵体．无腐蚀无交叉污染．

11.编码空芯阴极灯，仪器自动识别元素，可监控空芯阴极灯使用寿命。

12.空芯阴极灯采用脉冲供电，提高其发射强度和效率，延长使用寿命。

13.屏蔽式石英炉低温原子化器，减少荧光猝灭和气相干扰，提高原子化效率。

★14.高效无残留蒸气发生气液分离系统，气液干净彻底。

15.气路系统自动精确控制气体流量，并具有节气装置，有效节约氩气消耗量。

16．仪器具备开机自检、自动诊断、故障自动报警功能。

17.配置捕集阱装置，可有效吸附仪器排放的有害废气。

★18.单个样品盘不小于130位的防酸外置式自动进样器。进样针可通过软件控制进行清洗，避免样品对载流以及样品之间的交叉污染．

★19.自动进样器长时间运行后进样臂可自动较准调节无需人工介入。

20.自动在线稀释、自动清洗、单标自动配标准曲线（r＞0.999重复测量确保斜率值不变)高浓度自动稀释，自动添加还原剂，掩蔽剂及自动进样系统。

四、配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原子荧光光度计主机 | 1 |
| 2 | 130位以上自动进样器 | 1 |
| 4 | 数据处理系统 | 1 |
| 9 | 工作站电脑 | 1 |
| 10 | A4黑白激光打印机 | 1 |

5.售后服务要求：

5.1保证产品为全新原厂设备；

5.2仪器到货后乙方根据甲方要求安排专职工程师上门安装、调试，并对用户现场进行仪器培训，内容包括仪器的原理、使用、日常维护及现场操作；

5.3仪器现场安装培训后，提供3人次为期一周的厂家集中免费培训名额；

5.4自验收合格之日起，质保期至少为两年。质保期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在48小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担；

5.5技术支持响应时间：乙方在接到采购单位维修函电后，必须在2小时内对甲方所提出的维修要求作出响应，48小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕。

如采购方对产品质量有疑问，供货方需将产品送省级以上相关部门检测，检测中若进行了破坏性实验，由供货方承担一切费用和责任

38、原子吸收分光光度计

（一）主要功能要求

★1、具有三种火焰原子化模式

空气-乙炔火焰、空气-液化石油气火焰以及笑气-乙炔火焰，集成于整机气路系统，打破高纯乙炔对原子吸收使用的束缚，为实际测量工作提供更多选择。

★2、一体化的自动进样器

集石墨炉自动进样器与火焰自动进样器于一体的进样附件，可以大大方便操作，具有自动配置标准溶液、自动添加基体改进剂功能，可以实现向石墨杯中自动加液。

★3、采用的横向加热石墨炉设计

与众不同的石墨炉设计，采用先进的横向加热石墨炉技术，实现了石墨管的温度均匀一致，具有纵向加热无可比拟的优点。石墨管要求为横向平台石墨管。

★4、灯座要求：8灯座（含）以上，自动选择各灯位置，可同时点亮2只灯（其中一只预热灯）

★5、可靠的安全保护系统

采用多重安全保护措施，全方位地保护操作人员及设备的安全。主机必须装配乙炔泄漏报警装置，用来监测环境中乙炔的浓度，防止操作人员误操作带来的安全隐患。

6、高度自动化的功能

整台仪器仅有电源开关与紧急灭火开关，其余全由计算机完成，保证了仪器的可靠性。

（二）技术规格（参数要求）

1.2.1操作系统:最新版本中文操作软件 AAWIN V2.2  ；

2 工作条件

2.1	环境温度：0 - 40℃

2.2	相对湿度：20-80%

2.3	适用电源： 220V ( AC )，50Hz

3.  技术要求

3.1 光源

★3.1.1灯座：8灯座以上，自动选择各灯位置，可同时点亮2只灯（其中一只预热灯）

3.1.2 空心阴极灯：220Hz电调制，3-5mA工作电流，可直接插国产灯无须转接头

3.2 分光系统

3.2.1 波长范围：190nm-900nm

3.2.2 单色器：消象差C-T型单色器装置

3.2.3 光栅刻线： 1800条

★3.2.4 光谱带宽：0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm：五档自动切换

3.2.5 波长准确度：±0.25nm

3.2.6 波长重复性：0.15nm

3.2.7 基线漂移：0.005A/30min

3.2.8 气体流量控制为质量流量计

3.3 火焰分析

3.3.1 特征浓度(Cu)：0.02µg/ml/1%（空气—乙炔法、空气—液化石油气法） ,

（Ba）<0.15µg/ml/1%(笑气—乙炔法)；

3.3.2 检出限(Cu)：0.004µg/ml

3.3.3 燃烧器：金属钛燃烧器

★3.3.4 精密度(RSD）Cu<0.7%（空气—乙炔法），

Cu<1.0%（空气—液化石油气法），

Ba<1.0%(笑气—乙炔法)

3.3.5 喷雾器：高效玻璃雾化器

3.3.6 雾化室：耐腐蚀材料雾化室

3.3.7 位置调节：火焰燃烧器最佳高度及前后位置自动设定

3.3.8 安全措施：具有多种火焰实时监控、异常压力监视器、氩气压力监视器、冷却水流量监视器、石墨管瞬间断裂保护等多重安全自动保护功能。

3.3.9 安全的乙炔微漏保护器，监测操作环境的中的乙炔气体，一旦乙炔微漏达到爆炸点就开不了机，24小时全天实时监控。

3.3.10火焰部分采用气体质量流量计（原装进口）

3.4 石墨炉分析

3.4.1 特征量(Cd)<0.5×10-12g,

(Cu)<0.2×10-10g;

3.4.2 检出限(Cd)<0.4×10-12g;

★3.4.3 精密度(RSD)Cu<2%,Cd<2%;

3.4.4 加热温度范围：室温～2650℃

★3.4.5 加热方式：先进的石墨炉横向加热方式，采用横向平台石墨管。

3.4.6 加热控温方式：干燥灰化阶段功率控制方式 原子化阶段采用光控最大功率方式

3.4.7 升温方式：斜坡升温．阶梯升温．最大功率加热升温

★3.4.8 控温精度：< 1%

3.5 背景校正

3.5.1 氘灯背景校正：>55倍@1Abs

3.5.2 自吸背景校正：>55倍@1Abs

3.6 数据处理

3.6.1 测量方式：火焰法，石墨炉法，氢化物发生—原子吸收法

3.6.2 浓度计算方式：标准曲线法(1～3次曲线)，标准加入法、内插法

3.6.3 重复测量次数：1～20次，计算平均值，给出标准偏差和相对标准偏差

3.6.4 结果打印：参数打印，数据结果打印，图形打印

4外形尺寸：原子吸收主机1100*535*540，石墨炉500*500*450

5. 必备的附件、备件和专用工具

5.1 启动工具包          一套

5.2 常用维修工具包      一套

5.3 维持仪器正常运转所需的其它附件

5.4配置品牌电脑和打印机

39、微波消解仪

1、微波频率：2450MHz。

2、整机安装功率1800W，最大输出功率1300W，最高可满足≥12个消解罐消解\萃取工作。

★3、采用非脉冲微波功率自动变频控制技术，微波功率随反应温度和压力精确闭环控制，仪器最大功率运转时，微波输出功率偏差值＜1%。

4、微波炉腔：工业级专用316L不锈钢微波炉腔，微波聚焦设计使加热更高效，多重特氟隆防腐涂层，确保炉腔长期抵御各种酸气和溶剂腐蚀。

5、防爆安全炉门：六层钢结构自弹出防爆缓冲AUTO-POP设计，炉门采用双重锁定自检系统，顶部按压式，操作轻松简便。

6、温度、压力双重控制系统，并且同时控制，反应过程中不管是温度\压力值超过设定值，仪器都能自动调整微波输出功率，有效防止爆罐。

7、主控罐温度控制系统：插入式高精度铂电阻温度传感，测温范围：0-350℃, 控制精度±0.1℃，显示精度±1℃

★8、主控罐压力控制系统：压电晶体压力传感，控压范围：0-15MPa (2200psi)，控制精度±0.01MPa，显示精度±0.1MPa。测压元件不和样品直接接触

★9、全罐压力监控系统：顶部安全泄压片(Safety Bolt)设计定量“切割”控制，超压自动泄压，定量值可调

10、炉腔内微波搅拌技术：高强度合金转盘一体框架设计，金属部件设计可以让炉腔内的微波场随着罐架的旋转而搅拌，消解罐在微波场分布均匀的状态下加热。

★11、消解转子360°连续旋转技术：温压测控装置和消解罐随转盘同方向同步旋转Uni-Turn技术，无需360度来回旋转，旋转过程中无停顿，保证微波加热均匀性。

12、液晶屏双页面实时显示，数字显示包括：压力、温度、时间、微波功率以及工步等；曲线显示包括：反应罐内温度和压力随时间上升爬坡曲线。仪器可储存至少50种应用方法，同时用户可以自动编辑、存储、修改和删除特定样品的应用方法。

13、可选配无线可视监控系统：高清摄像实时监测炉腔内反应过程，普通手机及平板电脑即可无线连接进行远程观察控制。

14、炉腔排风系统：大功率防腐蚀离心式风机，15分钟从200℃降到60℃。

15、消解罐设计无需使用防爆膜等耗材，后续使用费用低。

16、整机尺寸450*600*620（宽*深*高）

17、整机净重42KG

消解转子的技术参数：

1、最大批处理样品数：12

2、消解转子结构：高强度合金转盘一体框架

★3、样品反应罐外罐：宇航复合纤维材料（Xtra Fiber）防爆外罐。耐压10000psi，耐温600℃

4.样品反应罐内罐：进口TFM材料，反应罐容积：100ml；

5.消解罐无需使用防爆膜等耗材，后续使用费用低；

6.最高工作压力：消解样品时，消解罐反应泄压值≥6MPa，满足实验室所有样品的消解需求。

7.炉腔排风系统：大功率防腐蚀离心式风机，排风量≥5.5m3/min。

标准配置：

密闭式高通量微波消解/萃取工作站                                 1台

压电晶体压力传感器1套                                          1套

高精度铂电阻温度传感器                                          1套

高压微波反应罐                                                 10套

高强度合金消解转子框架                                          1副

溶样杯架                                                        1个

工具盒（其他附件若干）                                          1个

固定力矩操作工具                                                1套

电加热消解赶酸仪                                                1套

四．售后服务：

1、在省内有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务. 安装验收期间，免费对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等，厂家需要最终用户指定地点提供上门安装调试并对用户指定的两名操作人员进行操作使用培训；

2、质保期：质量保证期不低于壹年，终身维修；

3、故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知1 日内派维修人员到达用户现场维修；

40、气相色谱仪

1 技术要求：

★1.1 载气采用EPC/AFC气路控制，辅助气采用AFS（Advanced Flow Scout）监控，气路控制非常灵活。

★1.2 双气路系统，可同时支持安装2种进样口，包括填充进样口和分流毛细进样口、分流/不分流毛细进样口等。

1.3可同时支持安装3种检测器，包括FID、TCD、FPD、ECD、NPD等，且可依据需求进行组合，实现一机多用，简单分析。

1.4 优秀的定性重复性，复杂样品（C8-C40）保留时间RSD≤0.08%。

★1.5采用彩色大屏幕显示屏（5.6寸）显示，人性化的操作界面设计，显示直观、操作简洁，中英文相互切换，满足不同客户需求；

1.6通过键盘、反控工作站设定，可同时对六个模块进行温度控制；

1.7安装FL1090B , 19位自动进样器，实现更高度的自动化，提高数据重复性和精度，提高分析效率。

1.8可安装顶空进样器、热解析仪、阀切换系统等。

2 主机

★2.1 温控区：6路独立控温；

★2.2 载气控制：EPC控制，可选择设定载气和尾吹气类型：He、H2、N2和Ar，各载气系统均可实现恒压、恒流、程序压力、程序流量四大气体控制模式，并使用氮气、氢气、氩气、氦气4种常规气体进行流量校正。

3 柱箱

3.1 尺寸：柱箱尺寸：260×250×150[mm]（长×宽×高），

色谱柱安装间隔尺寸：152.4mm；（6英寸标准接口）；

★3.2 柱箱温度控制：室温上6℃～399℃ (以0.1℃增量任设)；

★3.3 温度波动：≤±0.1℃（环境温度变化10℃或电源电压变化10％），

温度梯度：±1％（温度范围100℃～350℃）；

★3.4 程序升温：反控软件11阶

★3.5 升温速率：0.1～40℃/min（以0.1℃增量任设）；

3.6 降温速率：柱箱温度从200 ℃降至100℃时间不大于3min；

3.7 持续运行时间：999.9（min）。

4 进样系统

4.1 最高使用温度：400℃；

4.2 进样口数量：最多可配2个；

★4.3 进样模式：填充进样、分流毛细进样、分流/不分流毛细进样。

5 检测系统

5.1 氢火焰检测器（FID）：

最高使用温度：400℃；

★最小检测限：≤5 × 10-12g/s（正十六烷）

基线噪音：≤20uv，基线漂移：≤50uv/30min(仪器稳定2小时后)；

线性动态范围：≥107

配自动电子点火功能。

5.2 火焰光度检测器（FPD）：

最高使用温度：400℃；

最小检测限：≤1.4×10-12g/s(P) ，≤5×10-11g/s(S)；

基线噪声：≤20uv，基线漂移：≤50uv/30min(仪器稳定2小时后)；

线性动态范围：P≥103  S≥102

6 气路控制参数

6.1 压力单位：psi、KPa、bar等；

6.2 压力控制范围：0～90 psi；

★6.3 压力控制精度：0.01 psi；

6.4 程序升压重复性：≤0.5%；

6.5 流量控制范围：0～200 mL/min，增量0.1 mL/min（氮气作载气）；

6.6 流量控制精度：0.1 ml/min；

6.7 流量稳定性/精度：≤0.1%；

7 辅助功能

7.1 转化炉：用于≤100ppm CO、CO2的甲烷化；

7.2 事件板：用于进样阀的驱动时间事件控制；

7.3 阀箱：用于进样阀及切换阀的温度控制。

7.4 可配置流量压力显示系统，在线监控系统流量及压力

7.5在线反控功能：实时控制及控制各模块的温度，可随时调出温度控制曲线，包括柱箱、进样口、检测器及辅助加热模块，提高条件摸索效率；可随时调出流量/压力控制曲线，提高条件摸索效率；

7.6支持多内标分析；

7.7在线分析预览功能：使得谱图未采集完毕，可提前知道关键组分的含量信息。

7.8一键恢复功能：一键调用谱图中的仪器控制参数信息、积分信息，迅速恢复初始设置。

7.9  支持模拟进样，提高工作站的培训效率。

7.10工作站支持认证功能：在线噪声及漂移自动计算，无需手动计算，规避人为误差。

7.11配件：品牌电脑、打印机；氮气钢瓶含氮气。

8售后服务

8.1 在中国境内建立服务网点25个以上，并在江苏地区设有服务联络处，及时响应客户的服务需求。

8.2仪器制造商授权的技术人员必须到现场免费安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并在用户实验室免费培训操作技术人员。

10.外形尺寸566.2*501.3*498 mm，重量42KG

41、氢气发生器

1.操作简便，安全可靠，一次性加碱，日常使用只需补充蒸馏水，启动电源开关即可产氢。

2.气路部分全部采用不修钢管，（电解抛光，超音清洗），设有过压保护装置，两级净化。

3.独特的防返液装置，确保仪器绝无返液现象。

4.桶式电解池，电解材料选用进口特制贵金属，有效的提高电解效率，恒定池体温度，促使电解池使用寿命大大提高。

5.输出流量稳定，自动跟踪，纯度不衰减，可连续使用。

氢气纯度：＞99.999％

输出流量：0-300ml∕min

输出压力：0-0.4Mpa(出厂设定0.3Mpa)

工作电源：220V±10％﹔50HZ±5％

最大功率：150W

环境条件：环境湿度：10-40℃﹔相对湿度：≤85％。

42、空气压缩机
1.抽气及排气速度（升/分）： 60
2.泵体工作温度(℃)： <60
3.极限压力：真空压力 <0.075Mpa
4.正压力： <30psi
5.噪音 (DB)： <55
6.进气及出气口孔径 (mm)： Ф6
7.外形尺寸 (mm)： 282×155×210
8.电机功率 (Ｗ) ：单相120
9.整机重量 (Kg)： 9
10.工作环境温度 (℃) ：7--40

43、氮吹仪

1. .温度调节范围：室温+5℃～100℃

2. 温度调节精度：±0.1℃

3. 上限温度保护：100℃

4. 温度偏差保护：设定温度±5℃

5. 加热块孔数：12孔

6. 显示：数码显示

7. 加热功率：350W

44、稻谷外观品质检测仪

1、产品配置：双光源扫描成像仪及附件、分析软件

2、产品性能指标：

2.1 配光学分辨率4800×9600、A4加长的双光源彩色扫描仪来成像（中晶 ScanMaker i800 Plus）。透扫幅面30 cm×20 cm，最小像素尺寸0.0053mm ×0.0026 mm。

2.2可自动一次性测量分析30g以上大米样品的：垩白度/率、碎米率及小碎米率、整精米数量、整精米率、大米透明度、黄粒米、杂质量、异品种粒、不完善粒（未成熟粒），及糯米的阴米率、病斑或黄变率。还可自动分析大米的碾米精度、裂纹率，以及糙米胚芽率。

2.3自动测量每粒的面积、长径、短径、长宽比、圆度、等效直径（长度测量误差≤±0.05mm，长宽比测量误差≤±0.05，重现性误差≤±0.02；整精米率、碎米率指标测量误差≤±1.0%、重现性误差≤±0.25%）。可大批量自动分析处理与输出结果。与国标GB/T1350稻谷、GB/T17891优质稻谷或GB1354大米、农业部新标准【大米】NY/T2334-2013等标准相对应，检测各项指标的质量比和粒数比。各分析图像、分布图、结果数据可保存，分析结果输出至Excel表，可输出分析标记图，以及按宽度、长度、面积等输出的排列图和测量图。

2.4具有自动学习与识别特性，可自动分割粘连的大米、种粒，可做自动分类分析。

2.5具有样本条码、电子天平RS232数据软件接口。可兼测的种粒范围0.25-20mm，自动数粒精度≥99%，交互修正后准确率达100%。

3.图像采集方式：扫描

4.判定方式： 通用计算机专用处理软件

5.判定模式：国标模式和自定义模式

6.单次检测样品量：1～1200粒，推荐样品量约12g，可累加，最多连续检测9次

7.处理速度： ≤40秒（从图像采集到显示结果，处理时间跟电脑配置相关）

8.判定结果： 判定不同粒质的粒数比、质量比、粒型及各种图像色彩信息（包括直方图和其他统计信息）

9.数据输出：能将原始图像、整列图像和数据单独输出或以打印方式输出

45、润麦器

技术参数：

1.外形尺寸：510*395*335mm

2.工作电源：AC220V,50HZ

3.电机功率：140W

4.转速：0-140r/min 可调速

5.保险丝：2A

7.搅拌时间：0-99h

8.可自主设置搅拌时间，实现自动化控制

9.样品最大容量：2L

10.容量瓶最大容积2L

11.可同时搅拌两个容量瓶

12.采用轴仓多点可控流速均匀加水

13.仪器具有可视性转速，可以按照需要调节转速

★14.液晶触控界面，内置水量计算公式

★15.产品通过国家粮食局标准质量中心认证 (需提供加盖国家粮食局标准质量中心印章的国家标准适用性验证评审意见的复印件)；

46、脂肪酸值测定仪

全自动粮食脂肪酸值测定仪，为微处理器控制的分析仪器，测定溶液的颜色变化，可用于稻谷、玉米和小麦粉等粮食的脂肪酸值的滴定分析实验。

技术参数指标：

测量指标和精确度

| 指标 | 国家标准 | 精密度 |
| --- | --- | --- |
| 稻谷、玉米 | GB/T20569-2006 GB/T20570-2015 | ≤2mg/100g |
| 小麦粉 | GB/T5510-2011 | 符合国标要求 |

1.测量范围：0-300mg KOH/100g 干物质

2.分辨率：0.01 mg KOH/100g 干物质

3.重复性：≤2 mg/100g

4.变异系数CV：脂肪酸值大于12mg/100g时，CV不大于4%

5.吸液泵滴定速度：0.5ml/min-10ml/min(可调)

6.吸液泵规格：10ml

7.泵流量精度：相对标准偏差RSD≤1%

8.搅拌转速：10-250r/min(可调)

9.样品检测时间：≤10min/样

10.环境温度：15℃-40℃

11.噪声：小于60dB

12.电源电压：AC220V±10V,50HZ

13.产品通过国家粮食局标准质量中心认证 (需提供加盖国家粮食局标准质量中心印章的国家标准适用性验证评审意见的复印件)；

14.产品尺寸：365*338*312mm

47、密度计

最大称量  610g

准确等级 II 级

最小读数0.01g

重  复  性±2d

线性误差± 3d

稳定时间≤3秒

工作温度17.5℃～22.5℃

称盘尺寸60X152mm/70x110mm

48、真空抽滤泵

1.功率：180W

2.电压：~220v/50Hz

3.流量60L/min

4.最大真空度0.098Mpa

5.单头抽气量10L/min

6.抽气头数量：2

7.储水箱容积：15L

8.材质：工程塑料外壳、泵壳、叶轮、主管道

49、直连淀粉速测仪

1.光源：集成式高性能卤素灯模块

2.波长：720±2 nm

3.检测精度：±0.5%（以质量分数计）

4.透射比重复性：≤0.3%T

5.吸光度范围：0.000-2.000 Abs

6.检测品种：大米、玉米、马铃薯、小麦等

7.内置标准工作曲线

8.样品处理时间：90min

9.实验检测时间：15min

10.检测范围：5%-35%或5-35g/100g（以干基质量分数计）

11.最小读数： 0.01%

12.存储数据：10240组记录

13.打印机：内置微型打印机

14.使用环境：温度0～40℃；湿度≤90%RH(40℃时)

15.仪器检测环境：15-40℃

16.电源： AC 220V /50Hz

17．整机尺寸：385*395*200 mm

★18.产品通过国家粮食局标准质量中心国家标准适用性验证（需提供制造商证明文件复印件并加盖制造商公章）

★19.操作系统：智能化操作系统可以实现与手机数据传输

50、真菌毒素快速测定仪

1.1外箱尺寸：仪器箱 61*43.5*28 ( 单位：cm3)，耗材箱 48*34*28( 单位：cm3)

1.2外箱材质：铝合金拉杆仪器箱；环保 PP5耗材箱

1.3重量：仪器箱 （含仪器）14kg，耗材箱（含耗材） 4.5kg

★1.4检测项目：黄曲霉毒素 B1、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素、赭曲霉毒素A、重金属离子铅、重金属离子镉

★ 1.5可接入云平台，实现联网检测，数据实时上传，可溯源

★ 1.6产品必须经过国家粮食局标准质量中心验证，并出具国家粮食局标准质量中心盖章的国家标准适用性验证评审意见，且要求通过验证的定量项目包含至少一种样本的黄曲霉毒素 B1、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素和重金属铅。

2	读数仪：

★2.1屏幕：７英寸电容式触摸屏

2.2光源：节能环保LED光源

2.3操作系统：安卓系统

2.4待机时间：最短待机5h,最长待机7-9h

2.5系统内存：1G

2.6 SD卡内存： 8G

2.7曲线传输方式：二维码/IC卡

2.8数据传输方式： WIFI/蓝牙/USB/网口

2.9变异系数：CV<1%（标准卡测试）

2.10基础功能：自动识别CT线位置,定量测读胶体金快速检测试纸条

★2.11兼容性：兼容测读真菌毒素和重金属两类检测项目

2.12联网功能：支持检测数据实时联网（服务器另购），可实现采样、收样、检测全过程监控和多点联网布控（可为客户搭建云平台或接入客户信息化系统，费用另计，通过省级以上粮食局试点验证），便于整体监控，数据可溯源，支持新版本联网更新

2. 13打印：自带内置热敏打印，打印检测结果/二维码，用户可以通过扫描二维码获得更多样本信息

3	粉碎机

★3.1材质：全不锈钢

★3.2转速：25000转/分钟

4	电子天平

4.1最大量程：500g

4.2分度值：0.01g

5	迷你振荡器

5.1运行方式：圆周

5.2固定转速：2800 rpm

5.3点动功能：是

6	迷你离心机

6.1转速：6000转/分

6.2盖开关外凸设计，具有启动/停止动能，方便单手操作。

7	干式加热器

7.1温控范围：2-100℃

★7.2通道数：32

8	计时器

8.1到时提醒功能

8.2三道计时轨道：同时计时，互不干扰

8.3背面有支架与磁铁

9	移液器

9.1通道：单道

9.2自动程度：手动移液器

10	胶体金定量试纸条

★10.1 胶体金定量条原理：胶体金免疫层析技术

★10.2为保证仪器的兼容性与实验效果，试纸条必须与读数仪、干式加热器须为同一个品牌。

10.3黄曲霉毒素B1：曲线范围0-160ppb

玉米赤霉烯酮：曲线范围0-1500 ppb

呕吐毒素：曲线范围0-8000ppb

赭曲霉毒素A：曲线范围0-150ppb

重金属离子铅：0ppb-400ppb

重金属离子镉：0ppb-400ppb

★10.4提取液：真菌毒素采用乙醇溶液/水提取，安全环保

★10.5前处理：黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素前处理方法统一，可实现一次提取分别检测,提升检测效率。

51、重金属快速检测仪

1.适用范围：粮食中多种元素的快速检测

2.适用场所：实验室、收购现场、车载使用、应急现场检测。

3.特点：仪器主机可独立工作，无需外接电脑。

★4.可扩展性：在主机基础上可直接升级50杯位以上自动进样器，不能改变主机外观以及增加主机外围辅助外壳

5.检测元素包括：Cd、As、Pb、Se、Cr等，通过相应标准样品可扩展检测Ca、K、Zn、Mn、Fe、Rb、Sr、Zr等十几种元素。

6.测试时间：筛查，单元素3分钟，双元素6分钟；准确定量，单元素10分钟，双元素20分钟。

7.操作方式：全触屏操作，对使用人员操作要求低管理员（专家模式）、操作员（测试模式、培训模式）。软件操作界面简单，使用方便，易学易用。

8.绿色环保，不需要用化学试剂，无任何废水、废气、废酸排放，对环境没有二次污染。

二、技术指标

1.检出限：

镉（Cd）检出限≤0.03mg/kg       镉（Cd）分析精度RSD≤5%

硒（Se）检出限≤0.06mg/kg       硒（Se）分析精度RSD≤10%

2.分析精度：两次独立测定结果的绝对差不得超过算术平均值的10%。

3.样品重量要求：15g以下。

4.探测器：高能增强型SDD探测器，能量分辨率≤129ev。

5.高压电源：进口高精度数字控制高压电源，高压不低于65KV/75W。

★6.光管：侧窗式铍窗、钨靶光管；功率75W。

★7.具有保证测试精度的自动切换三种或以上的滤光片系统。

★8.样品腔盖自动开闭，无需手动开闭，保证测试人员安全和操作方便。

9.仪器轻便，方便搬运，长宽高均小于400mm，体积≤0.06m³，主机重量≤40kg。

10.工作电压：AC 220V。

三、分析软件

1.模式类型：筛查模式、精确定量模式。

2.权限分级：管理员（专家模式）、操作员（测试模式、培训模式）。

3.样品信息录入方式：条码自动获取、主机键盘及手写录入、外置键盘录入。

4. 结果输出：具有可连接无线便携蓝牙打印机，现场打印功能。

★5.软件具有自动保存测试状态，断电自动恢复功能。

四：仪器配置：

（1）SDD电制冷半导体探测器        （2）数字多道分析器

（3）X光管                        （4）高低压电源

（5）准直滤光系统                  （6）样品杯60个

（7）无线鼠键套装                  （8）打印机1台

五：售后服务

1、在省内有专门的技术应用支持工程师。保修期后，保证长期供应零备件和正常的售后服务. 安装验收期间，免费对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等，厂家需要最终用户指定地点提供上门安装调试并对用户指定的两名操作人员进行操作使用培训；

2、质保期：质量保证期不低于壹年，终身维修；

3、故障服务：仪器设备出现故障时，供货方得到通知1 日内派维修人员到达用户现场维修；

52、电脑水分测定仪

1.测量品种： P1粳稻、P2大豆、P3小麦、P4油菜籽、P5玉米、P6大麦、P7籼稻、P8大米、P9粕豆、P10花生仁、P11菜粕、P12颗粒饲料、P13油菜籽、P14西瓜子、P15白小麦、P16高粱、P17黑芝麻 、P18东北玉米、P19棉籽、P22棉粕

2.测量误差：≤±0.5％（主要水分范围）

3.重复误差：≤0.2％

4.测量范围：3~35％

5.使用环境温度：0~40℃

6.温度补偿：自动

7.定 标：浮动三点定标，品种不限

8.工作电源：直流6V（5号干电池四节）

53、取样抽检照相器材：

佳能（Canon）EOS 5D Mark IV 单反套机（EF 24-105mm f/4L IS II USM） 全画幅 3040万像素 61点对焦

EOS 5D Mark IV机身× 1、电池充电器 LC-E6E（含电源线）× 1、锂电池 LP-E6N× 1、USB接口连接线IFC-150U II× 1、连接线保护器× 1、EF 24-105mm f/4L IS II USM× 1、相机宽背带× 1、镜头遮光罩 EW-83M× 1、镜头软包 LP1219× 1、包装箱× 1、保修卡× 1、说明书× 1

54、canon77mm滤镜

55、电脑

戴尔3268配置：i5-7400/8G/1000G/2G/20寸显示器

56、打印机惠普126A激光三合一一体机：打印，复印，扫描

57、安装、调试、培训、售后

甲方有权核验仪器设备的中标单位及供应商、生产商的实力。

辅助检验仪器清单

| 序号 | 仪器名称 | 规格 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干燥器 |  | 3 |  |
| 2 | 烘盒 |  | 30 |  |
| 3 | 坩埚 |  | 20 |  |
| 4 | 坩埚钳 | 长柄 | 1 |  |
| 5 | 坩埚钳 | 短柄 | 1 |  |
| 6 | 酸式滴定管 | 0.1mL/50mL | 3 |  |
| 7 | 酸式滴定管 | 0.02mL/10mL | 3 |  |
| 8 | 碱式滴定管 | 0.1mL/50mL | 3 |  |
| 9 | 碱式滴定管 | 0.02mL/10mL | 3 |  |
| 10 | 容量瓶 | 10mL | 10 |  |
| 11 | 容量瓶 | 50mL | 10 |  |
| 12 | 容量瓶 | 100mL | 10 |  |
| 13 | 容量瓶 | 250mL | 5 |  |
| 14 | 容量瓶 | 500mL | 5 |  |
| 15 | 容量瓶 | 1000mL | 5 |  |
| 16 | 单标吸管 | 1mL | 10 |  |
| 17 | 单标吸管 | 2mL | 10 |  |
| 18 | 单标吸管 | 5mL | 10 |  |
| 19 | 单标吸管 | 10mL | 10 |  |
| 20 | 单标吸管 | 25mL | 5 |  |
| 21 | 单标吸管 | 50mL | 5 |  |
| 22 | 刻度吸管 | 1mL | 10 |  |
| 23 | 刻度吸管 | 5mL | 10 |  |
| 24 | 刻度吸管 | 10mL | 10 |  |
| 25 | 量筒 | 10mL | 10 |  |
| 26 | 量筒 | 25mL | 10 |  |
| 27 | 量筒 | 50mL | 10 |  |
| 28 | 量筒 | 100mL | 10 |  |
| 29 | 量筒 | 250mL | 10 |  |
| 30 | 滴瓶 | 50mL | 5 |  |
| 31 | 滴瓶 | 100mL | 5 |  |
| 32 | 锥形瓶 | 100mL | 10 |  |
| 33 | 锥形瓶 | 250mL | 10 |  |
| 34 | 锥形瓶 | 300mL | 10 |  |
| 35 | 具塞锥形瓶 | 100mL | 20 |  |
| 36 | 具塞锥形瓶 | 250mL | 20 |  |
| 37 | 具塞锥形瓶 | 300mL | 20 |  |
| 38 | 烧杯 | 50mL | 10 |  |
| 39 | 烧杯 | 100mL | 10 |  |
| 40 | 烧杯 | 250mL | 10 |  |
| 41 | 烧杯 | 500mL | 5 |  |
| 42 | 烧杯 | 1000mL | 5 |  |
| 43 | 白色小口试剂瓶 | 100mL | 10 |  |
| 44 | 白色小口试剂瓶 | 500mL | 10 |  |
| 45 | 白色小口试剂瓶 | 1000mL | 10 |  |
| 46 | 棕色小口试剂瓶 | 100mL | 10 |  |
| 47 | 棕色小口试剂瓶 | 500mL | 10 |  |
| 48 | 棕色小口试剂瓶 | 1000mL | 10 |  |
| 49 | 白色广口试剂瓶 | 100mL | 10 |  |
| 50 | 白色广口试剂瓶 | 500mL | 10 |  |
| 51 | 棕色广口试剂瓶 | 100mL | 10 |  |
| 52 | 棕色广口试剂瓶 | 500mL | 10 |  |
| 53 | 洗瓶毛刷 | 各种 | 各10个 |  |
| 54 | 试管 |  | 30 |  |
| 55 | 比色管 | 10mL | 20 |  |
| 56 | 比色管 | 50mL | 20 |  |
| 57 | 滴定台 |  | 2套 |  |
| 58 | 试管架 | 按试管比色管直径选 | 各3个 |  |
| 59 | 三角漏斗 |  | 20 |  |
| 60 | 漏斗架 |  | 3 |  |
| 61 | 滤纸 | 125mm | 10盒 |  |
| 62 | 蒸馏装置 |  | 2套 | 试管重蒸馏 |
| 63 | 分样板 |  | 2套 |  |
| 64 | 细砂分离漏斗 |  | 10 | 检面粉含砂量 |
| 65 | 0.2um水性样品过滤器 |  | 100只/包 |  |
| 66 | 试管 | 内径13mm，长度150mm | 10 | 大米胶稠度测定 |
| 67 | 玻璃弹子球 | 直径15mm | 10 | 大米胶稠度测定 |
| 68 | 温度计 | 80-110℃ | 5 | 油脂水分及挥发物测定 |
| 69 | 称量皿 | 直径50mm，高30mm | 10 | 油脂水分及挥发物测定 |
| 70 | 抽气瓶 |  | 3 | 油脂水分及挥发物测定 |
| 71 | 安全瓶 |  | 3 | 油脂水分及挥发物测定 |
| 72 | 2号玻璃砂芯漏斗 |  | 10 | 油脂水分及挥发物测定 |
| 73 | 温度计 | 0-300℃ | 2 | 油脂加热试验 |
| 74 | 铁架台 |  | 5 | 油脂加热试验 |
| 75 | 250mL圆底烧瓶配回流冷凝管 |  | 3 | 油脂不皂化物 |
| 76 | 分液漏斗 | 500mL | 5 | 油脂不皂化物 |
| 77 | 高纯氮 | 高纯氮99.999% | 1 | 气相色谱用 |
| 78 | 氩气 |  | 2 | 原子荧光、原子吸收光谱用 |
| 79 | 不锈钢挤压板 |  | 2 | 手洗法检面筋 |
| 80 | 移液枪 | 50uL | 1 |  |
| 81 | 移液枪 | 250uL | 1 |  |
| 82 | 自动加液器 | 25mL | 1 |  |
| 83 | 电炉 | 1000W | 2 |  |
| 84 | 镊子 |  | 5 |  |
| 85 | 乙炔气 |  | 1 |  |

三、报价文件格式

1、投标报价表

项目编号：______

| 序号 | 产品名称 | 投标产品品牌、型号、配置 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 分项合价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 如参数较多请另行附件 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 如参数较多请另行附件 |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 投标总报价 |  | 小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |

报价单位名称（盖章）_____________________         联系人_____________________          电 话_____________________

1.1详细技术参数（适用参数较多的情况填写）

2、技术偏离表

2.1投标偏离情况表（重点突出实质要求偏离情况）

| 序号 | 产品 | 招标配置 | 投标配置 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … | … | … | … | … |

2.2相关证明材料（有要求的证明材料）

3、	售后服务

4、	资格审查材料（请按招标公告资格要求顺序提供，含投标保证金缴纳证明。已备案的投标时不需再提交资格原件，提交复印件加盖公章材料。其他投标商投标时需提交原件资格审查，否则按无效投标处理。

四、供应商须知

1、请商家用信封密封报价，报价单填写规范，并提供所投产品详细的技术参数指标等。供应商报价应包括拟提供货物及其运输、伴随服务/售后服务费用、正式发票以及验收合格之前所有含税免费服务费用。提供的货物应是全新、未使用过的原装合格正品，商品须到现场当场开封安装，不接受任何报价商提供的可选择性方案及报价，同时不接受任何赠品及额外服务。

2、所有产品质量及服务按厂家标准执行，所有标配随机件、附件须齐全。

3、所有报价超过预算的，赣榆区公共资源交易中心有权重新组织询价或视为询价失败。

4、产品存在质量问题按赣榆区公共资源交易中心有关法律处罚。

5、询价通知书中的的品牌型号为采购人提供的参考品牌型号，投标人所投品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号。项目中标注实质要求的部分为实质性要求和条件（由采购人设置），投标人投标时必须作出满足或者优于原要求和条件的承诺并实质响应，否则投标无效。

6、成交方式：根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

7、无效投标条款：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

8、废标条款

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件实质响应的供应商不足3家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

9、投标文件格式：

（1）法人授权委托书（法人亲自参加的无需提供）。

（2）报价文件（报价单，品牌型号、采购要求（技术参数）、单价、数量、总价，招标文件要求提供的其他材料）。

（3）技术偏离表。(格式自制、有正偏离必须提交证明材料原件、不接受负偏离)。

（4）报名资格材料（询价公告中的供应商资格要求材料复印件）。

（5）售后服务等。

（6）报价文件件装订成册。

10、未按投标文件格式制作标书的视为无效投标。

五、参考合同

第一条、本合同所述货物名称、规格、数量、单价、总价、交货地点。

| 货物名称 | 型号即基本规格 （必须详细填列规格） |  |  | 免费质量保修期 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 | 大写： |  |  |  | ￥ |  |  |
| 交货期 |  |  | 交货地点 |  |  |  |  |
| 采购人 （甲方：使用单位） |  |  | 联系人 |  |  | 联系电话 |  |

第二条、本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格前和保修期内备品备件发生的所有含税费用及乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

第三条、 供货方应当按照“交钥匙工程”的标准，免费送货到采购单位指定地点并免费安装调试。保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合生产企业或国家规定的质量、规格和性能的要求；若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。应当保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。在质保期内安装的任何零配件，必须是其货物制造厂家原产的或是经其认可的，所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非采购人提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件，为维修和技术支持所未能解决的问题和故障提供正式的升级方案，确保工作正常进行。质保期满后，当需要时，供方仍须对因投标货物本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

第四条、交货和验收

1、供货方交付的货物应当完全符合本合同所规定的货物、数量和规格要求。 供货方提供的货物不符合合同规定的，采购单位有权拒收货物，由此引起的风险，由供货方承担。

2、采购单位应当在到货后对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收合格后采购单位应在验收记录上签字盖章。

第五条、伴随服务／售后服务

1、供货方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

2、 所有货物保修服务方式均为供货方上门保修，由供货方派员到货物使用现场维修，所产生的一切费用由供货方承担。

第六条、货款支付

本合同项下所有款项均在供货方货物交付产品后，经采购单位验收合格后提交以下采购资料经采购中心核查并签章后按由采购人按约定的付款方式支付货款。

（1） 经采购单位确认的发票原件；

（2） 经采购单位签署的验收单、资金支付申请书及合同。

第七条、违约责任

1、如供货方不能交付货物，供货方应向采购单位支付合同总价５％的违约金。

2、 供货方逾期交付货物的，每逾期1天，供货方向采购单位偿付逾期交货部分货款总额的5‰的滞纳金。如供货方逾期交货达（10）天，采购单位有权解除合同，解除合同的通知自到达供货方时生效。

3、供货方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，采购单位有权拒收。采购单位拒收的，供货方应向采购单位支付货款总额5%的违约金。若被查出所供货物或其部件是假冒伪劣产品的，供货方除无条件退货或换货外，还将视情节轻重由政府采购中心给予处罚。

4、在供货方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经供货方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，采购单位有权退货，供货方应退回全部货款，并按本条第3款处理，同时，供货方还须赔偿采购单位因此遭受的损失。

5、供货方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的 1 %向采购单位承担违约责任。

6、非经另一方的事先书面许可,任何一方不得将本合同项下的权利与义务转让或移交给任何其他第三方。

7、本合同取代先前与本合同主题事项有关的任何口头或书面陈述或约定。除双方另有约定,合同签订后对本合同的任何修改只有通过书面形式由双方或双方授权代表书面签署才能作出。

第八条、争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购单位承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由供货方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，采购单位、供货双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取向合同履行地的仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

第九条、合同生效及其他

1、 本合同由甲、乙双方签字盖章后生效。合同一式叁份，甲、乙双方各执一份，报公共资源交易中心一份。

2、 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（盖章）：                               乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：                         法定代表人（签字）：

或委托代理人（签字）：                       或委托代理人（签字）：

签订时间：      年   月   日

六、其他材料

1、采购物品验收报告

一、收到采购物品

| 品名 | 品牌规格型号 | 数量 | 单价 | 制造商名称 | 制造商所在地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写）： |  |  |  | （小写）：￥ |  |
| 合同总价： |  |  |  |  |  |

二、采购单位验收情况

友情提醒：为避免出现质量问题，请贵单位委派两名以上专业人员对照合同负责采购物品验收，技术复杂可邀请有关专家验收，并认真填写验收结果，采购中心以此为付款依据并在验收后进行回访。 1、收到货物时间为：______ 年___ 月___日，货物验收时间为：______年___月___日； 2、规格型号是否符合采购要求 ；3、物品质量是否符合采购要求 ； 4、物品的外观包装是否完好 ； 5、其他方面 ； 专业验收人员声明： 专业验收人员签字：（1） （2） 单位公章：

三、项目补充资料  (该栏内容由采购中心经办人填制)

| 采购项目补充资料 | 供应商名称: 法人: 经办人: 联系电话: 地址: 项 目 编 号: ____ 采购方式: 项目预算金额: 元 |
| --- | --- |

注: 1、请采购单位在收到货物的同时索取相应金额的加盖政府采购审验章的发票

2、申请采购余款退回时，请填写政府采购资金支付申请书和非税收入票据

3、附发票复印件

2、

| 编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赣榆区政府采购资金支付申请 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报日期: 年 月 日 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位全称(章) 及组织机构代码证 |  |  |  | 经办人 |  |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 标书编号 |  |  | 采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同金额 | 人民币(大写)： |  |  |  |  | 中标分包号 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 合同规定 付款方式 |  |  |  |  | 是否国库集中支付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请支付金额 | 人民币(大写)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ￥： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 |
| 申请表附件（有或无） | 验收报告 |  |  | 财政支付 申请书 |  |  |  |  |  |  | 盖章 发票 |  |  |  |  | 一 联 |
| 政府采购中心意见 | 拟同意支付 | 合计 |  |  | 预算内 |  |  |  | 预算外 |  |  |  | 其他 |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  |  | 采购中心负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.支付申请必须按计划分项目填报；2.申请单位栏系盖单位公章；3.合同规定付款方式是指一次性付

款或分期付款（包括付款时间）,分期付款必须提供前几次支付申请复印件；4.本申请一式两联，第一联报政

府采购中心，第二联单位留存。

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| 编号： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赣榆区政府采购资金支付申请 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报日期: 年 月 日 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请单位全称(章) 及组织机构代码证 |  |  |  | 经办人 |  |  |  |  |  | 负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 标书编号 |  |  | 采购项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同金额 | 人民币(大写)： |  |  |  |  | 中标分包号 |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  |
| 合同规定 付款方式 |  |  |  |  | 是否国库集中支付 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请支付金额 | 人民币(大写)： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ￥： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 |
| 申请表附件（有或无） | 验收报告 |  |  | 财政支付 申请书 |  |  |  |  |  |  | 盖章 发票 |  |  |  |  | 二 联 |
| 政府采购中心意见 | 拟同意支付 | 合计 |  |  | 预算内 |  |  |  | 预算外 |  |  |  | 其他 |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  |  | 采购中心负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1.支付申请必须按计划分项目填报；2.申请单位栏系盖采购单位公章；3.合同规定付款方式是指一次性付款或分期付款（包括付款时间）,分期付款必须提供前几次支付申请复印件；4.本申请一式两联，不需剪裁，一并提交。

3、连云港市赣榆区公共资源交易保证金退付申请书

申请单位（章）：                                               年    月    日

| 项目名称 |  |  |  | 采购编号 |  |  |  | 是否中标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供 应 商 信 息 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 账 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开 户 行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本次申请支付 金额（元） |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小写： |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 项目经办人： |  | 财务审核人： |  |  |  | 采购中心负责人： |  |  |  |

第一联：记账联

-------------------------------------------------------------------------------------------------

连云港市赣榆区公共资源交易保证金退付申请书

申请单位（章）：                                                年    月    日

| 项目名称 |  |  |  | 采购编号 |  |  |  | 是否中标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供 应 商 信 息 | 公司名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 账 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开 户 行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 本次申请支付 金额（元） |  | 大写： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小写： |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 项目经办人： |  | 财务审核人： |  |  |  | 采购中心负责人： |  |  |  |

第二联：回执联

说明：1、本申请书一式两联，记账联由国库支付中心留存记账，存根联交由申请单位留存。

- 为了保证金能及时退付到账，申请书信息请一定要填写准确、清晰、完整。

- 中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金；中标供应商的投标保证金转为履约金，项目验收合格后5个工作日退还。（未按时办理投标保证金退还的后果自负）